УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе № 4

по предмету «Архитектура компьютерной техники и операционных систем»

Вариант 9

Выполнил:

Карась А.С.

гр. 251004

Проверил:

Леванцевич В.А.

Минск 2023

Задание:

Результатом работы программы должна быть выводимая на экран или в текстовый  файл таблица, содержащая следующую информацию:

1. адрес устройства (номер шины,  номер устройства и номер функции);

2. 16-разрядный код производителя (в шестнадцатеричной системе);

3. 16-разрядный код устройства (в шестнадцатеричной системе);

4. производитель и название устройства.

Дополнительные задачи:

Если устройство не мост(0-бит поля Header Type =0) вывести  и расшифровать значение полей базовых регистров ввода/вывода.

Если устройство не мост(0-бит поля Header Type =0) вывести  и расшифровать значение полей базовых регистров постоянной (ROM) памяти.

Если устройство  мост(0-бит поля Header Type =1) вывести  и расшифровать значение поля Сlass Code.

Листинг программы:

#include "stdio.h"

#include "pci_c.h"

#include "stdbool.h"

#include "sys/io.h"

#include "string.h"

#include "errno.h"

/*  define start    */

#define REQUIRED_PRIVILEGE_LEVEL 3

#define CONFIG_ADDRESS_PORT 0xCF8

#define CONFIG_DATA_PORT 0xCFC

#define ENABLE_BIT 0x80000000

#define BUS_OFFSET 16

#define DEVICE_OFFSET 11

#define FUNCTION_OFFSET 8

#define DEVICE_ID_OFFSET 2

#define VENDOR_ID_OFFSET 0

#define PCI_PORT_VMWARE_DEV "PCI Express Root Port"

#define PCI_X_VMWARE_DEV "PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI"

#define USB_VMWARE_DEV "USB1.1 UHCI Controller"

#define SATA_VMWARE_DEV "SATA AHCI controller"

#define UNKNOWN_MSG "Unknown"

#define NUM_OF_VENDORS (sizeof(PciVenTable) / sizeof(PCI_VENTABLE))

#define NUM_OF_DEVICES (sizeof(PciDevTable) / sizeof(PCI_DEVTABLE))

#define NUM_OF_CLASSES (sizeof(PciClassCodeTable) / sizeof(PCI_CLASSCODETABLE))

#define BUS_NUM 256

#define DEVICE_NUM 32

#define FUNCTION_NUM 8

/*  define end    */

/*    PCI methods start    */

int calculateAddress(const int bus, const int device, const int function)

{

return ENABLE_BIT + (bus << BUS_OFFSET) + (device << DEVICE_OFFSET) + (function << FUNCTION_OFFSET);

}

int getPCIData(const int address)

{

outl(address, CONFIG_ADDRESS_PORT); // прочитать по адресу

return inl(CONFIG_DATA_PORT);       // записать по адресу

}

int readPCIDataField(const int data, const int offset)

{

return (int)((data >> ((offset & 2) * 8)) & 0xFFFF);

}

/*    PCI methods end    */

/*    device methods start    */

bool DoesDeviceExist(const int data)

{

return data != -1;

}

char *getVendorName(const int vendorID)

{

for (int i = 0; i < NUM_OF_VENDORS; i++)

if (PciVenTable[i].VenId == vendorID)

return PciVenTable[i].VenFull;

return UNKNOWN_MSG; // в случае, если не находится имя, выводится Unknown

}

char *getDeviceName(const int vendorID, const int deviceID)

{

for (int i = 0; i < NUM_OF_DEVICES; i++)

{

if (PciDevTable[i].VenId == vendorID && PciDevTable[i].DevId == deviceID)

return PciDevTable[i].Chip;

if (vendorID == 0x15AD && deviceID == 0x07a0)

return PCI_PORT_VMWARE_DEV;

if (vendorID == 0x15AD && deviceID == 0x0790)

return PCI_X_VMWARE_DEV;

if (vendorID == 0x15AD && deviceID == 0x0774)

return USB_VMWARE_DEV;

if (vendorID == 0x15AD && deviceID == 0x07e0)

return SATA_VMWARE_DEV;

}

return UNKNOWN_MSG; // в случае, если не находится имя, выводится Unknown

}

bool isBridge(const unsigned address)

{

outl(address + 0x0C, CONFIG_ADDRESS_PORT);

//return (inl(CONFIG_DATA_PORT) >> 16) != 0;

return (inl(CONFIG_DATA_PORT) >> 16) & 1;

}

int decodeROMBaseRegisters(const int address)

{

if (!isBridge(address))

{

outl(address + 0x1C, CONFIG_ADDRESS_PORT);

int inter = inl(CONFIG_DATA_PORT);

return inter >> 11;

}

else

return 0;

}

int decodeInputRegs(const int address)

{

if (!isBridge(address))

{

for (int i = 0; i < 6; i++)

{

outl(address + 0x10 + i * 4, CONFIG_ADDRESS_PORT);

unsigned barValue = inl(CONFIG_DATA_PORT);

if ((barValue & 1) == 1) //является ли регистром ввода-вывода

return barValue >> 2;

}

return 0;

}

else

return 0;

}

int decodeClassCode(const int address)

{

if (isBridge(address))

{

outl(address + 0x08, CONFIG_ADDRESS_PORT);

int inter = inl(CONFIG_DATA_PORT);

return inter >> 8; //Prog. I/F(8..15) + SubClass Code(16..23) + ClassCode(24..31)

}

else

return 0;

}

char *getClassName(const int classCode)

{

int baseClass = classCode / 0x10000;

int subClass = (classCode / 0x100) % 0x100;

int prog = classCode % 0x100;

for (int i = 0; i < NUM_OF_CLASSES; i++)

{

if (classCode == 0x0)

return UNKNOWN_MSG;

if (PciClassCodeTable[i].BaseClass == baseClass && PciClassCodeTable[i].SubClass == subClass && PciClassCodeTable[i].ProgIf == prog)

return PciClassCodeTable[i].SubDesc;

}

return UNKNOWN_MSG; // в случае, если не находится имя, выводится Unknown

}

// device structure

typedef struct

{

int bus;

int device;

int function;

int vendorID;

int deviceID;

char *vendorName;

char *deviceName;

int ROMBR;  // ROM Base Registers

int IOBReg; // I/O Base Registers

int clCode; // ClassCode

char* clCodeName;

} deviceStruct;

deviceStruct constructor(const int bus, const int device, const int function, const int data, const int address)

{

int vendorID = readPCIDataField(data, VENDOR_ID_OFFSET);

int deviceID = readPCIDataField(data, DEVICE_ID_OFFSET);

char *vendorName = getVendorName(vendorID);

char *deviceName = getDeviceName(vendorID, deviceID);

int ROMBaseReg = decodeROMBaseRegisters(address);

int inputBaseRegs = decodeInputRegs(address);

int classCode = decodeClassCode(address);

char *classCodeName = getClassName(classCode);

deviceStruct temp = {bus, device, function, vendorID, deviceID, vendorName, deviceName, ROMBaseReg, inputBaseRegs, classCode, classCodeName};

return temp;

}

/*    device methods end    */

/*      print procedures start      */

void printTaskInfo()

{

printf("\n\tДанная программа формирует цикл опроса и идентификации устройств PCI, затем выводит информацию о них в сводной таблице.\n \t\t\t\t\t\tДоп. задания:\n");

printf("3.  \tЕсли устройство не мост(0-бит поля Header Type = 0) вывести  и расшифровать значение полей базовых регистров ввода/вывода.\n");

printf("4.  \tЕсли устройство не мост(0-бит поля Header Type = 0) вывести  и расшифровать значение полей базовых регистров постоянной (ROM) памяти.\n");

printf("11.	Если устройство  мост(0-бит поля Header Type = 1) вывести  и расшифровать значение поля Сlass Code.\n\n");

}

void printTableSplitter()

{

printf("---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n");

}

void printTableStart()

{

printTableSplitter();

printf(" Bus | Device | Function | Vendor ID | Device ID |\tVendor Name\t| \t\tDevice Name\t\t | ROM B.Reg. |  I/O B.Reg. | ClassCode | ClassCode Name |\n");

printTableSplitter();

}

void printDevice(const deviceStruct device, const int address)

{

printf("  %02x |   %02x   |    %01x\t |%8x   |%8x   |%20s  |  %36s  | %9x  |     %4x    | %9x | %14s |\n", device.bus, device.device, device.function, device.vendorID, device.deviceID, device.vendorName, device.deviceName, device.ROMBR, device.IOBReg, device.clCode, device.clCodeName);

}

/*      print procedures end      */

int main(void)

{

errno = 0;

if (iopl(REQUIRED_PRIVILEGE_LEVEL)) // проверка уровня привилегий

{

printf("Ошибка изменения уровня привилегий ввода-вывода: %s\nПопробуйте запустить программу, используя пользователя ROOT\n", (char *)strerror(errno));

return 1;

}

printTaskInfo();

printTableStart();

for (int busIndex = 0; busIndex < BUS_NUM; busIndex++)

{

for (int deviceIndex = 0; deviceIndex < DEVICE_NUM; deviceIndex++)

{

for (int functionIndex = 0; functionIndex < FUNCTION_NUM; functionIndex++)

{

int address = calculateAddress(busIndex, deviceIndex, functionIndex);

int data = getPCIData(address);

if (DoesDeviceExist(data))

{

deviceStruct device = constructor(busIndex, deviceIndex, functionIndex, data, address);

printDevice(device, address);

}

}

}

}

printTableSplitter();

return 0;

}